附件2

厦门市环卫公厕建设标准

| 类别 项目 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 大便间、小便间与洗手间应分区设置 | 大便间、小便间与洗手间宜分区设置，洗手间男女可共用 | 大便间、小便间宜分区设置；洗手间男女可共用 |
| 管理间（m2） | ＞6（附属式不要求） | 4-6（附属式不要求） | ＜4；视条件需要设置 |
| 第三卫生间 | 有 | 视条件定 | 无 |
| 工具间（m2） | 2 | 1-2 | 1-2；视条件需要设置 |
| 厕位面积指标（㎡/位） | 5-7 | 3-4.9 | 2-2.9 |
| 室内顶棚 | 防潮耐腐蚀材料吊顶 | 涂料或吊顶 | 涂料 |
| 室内墙面 | 贴面砖到顶 | 贴面砖到顶 | 贴面砖到1.5m或水泥抹面 |
| 清洁池 | 有，不暴露 | 有，不暴露 | 有 |
| 采暖 | 北方地区有 | 北方地区有 | 视条件需要设置或有防冻措施 |
| 空调（电扇） | 空调（南方地区有，北方地区视条件定） | 空调或电扇（南方地区有，北方地区视条件定） | 电扇（南方地区有，北方地区视条件定） |
| 大便厕位（m） | 宽度：1.00-1.20 深度：内开门1.50，外开门1.30 | 宽度：0.90-1.00 深度：内开门1.40，外开门1.20 | 宽度：0.85-0.90 深度：内开门1.40，外开门1.20 |
| 大便侧位隔断板及门距地面高度（m） | 1.80 | 1.80 | 1.50 |
| 坐、蹲便器 | 高档 | 中档 | 低档 |
| 小便器 | 半挂 | 半挂 | 不锈钢或瓷砖小便槽 |
| 便器冲水设备 | 自动感应或人工冲便装置 | 自动感应或人工冲便装置 | 手动阀、脚踏阀，集中水箱自控冲水 |
| 无障碍厕位 | 有 | 有 | 有 |
| 无障碍小便厕位 | 有 | 有 | 有 |
| 无障碍厕位呼叫器 | 有 | 无 | 有 |
| 无障碍通道 | 有 | 有 | 视条件定 |
| 小便站位间距（m） | 0.8 | 0.7 | 无 |
| 小便站位隔板[宽（m）*高（m）] | 0.4×0.8 | 0.4×0.8 | 视需要定 |
| 儿童小便器 | 有 | 有 | 无 |
| 坐、蹲位扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 厕位挂钩 | 有 | 有 | 有 |
| 手纸架 | 有 | 有 | 无 |
| 坐、蹲位废纸容器 | 有 | 有 | 有 |
| 洗手盆 | 有 | 有 | 有 |
| 儿童洗手盆 | 有 | 有 | 无 |
| 洗手液盒 | 有 | 有 | 无 |
| 烘手机 | 有 | 视需要定 | 无 |
| 面镜 | 有 | 有 | 无 |
| 除臭措施 | 有 | 有 | 有 |

注：1.摘自《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）；

2.乡镇公厕参照城市公厕标准，村庄公厕参照三类标准（分类标准详见《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016））。

附件3

厦门市农村公厕养护标准

为促进我市农村公厕服务管理的规范化、标准化，提高农村公厕的服务管理水平，特制定本养护标准。

一、公厕卫生保洁应达到清洁卫生、整洁有序的要求

1.厕所内环境应清洁，地面无积水，墙面无乱涂乱画。

2.厕位清洁，垃圾桶内垃圾无满溢。

3.公厕周边卫生责任区环境干净整洁；

4.定期清扫冲洗、消杀除臭，蚊蝇孳生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物，有防蝇、防蚊和防臭措施。特殊时期要定时消毒。

5.制定管理制度并上墙。

二、应通风防臭，配备照明、灭蚊蝇等设施。

三、宜配备水冲设施，并采用节水措施。如不具备水冲条件，应采用人工冲洗或适宜的洁净方式。

四、应设置规范、醒目、统一的公厕导向标志。在公厕醒目位置设置公厕基本图形符号标志，公布监督电话、开放时间等。

五、公厕的排污管道、化粪池每年应至少疏通、清掏一次。

六、公厕设备设施要及时维护维修，保证公厕的正常使用。

附件4

农村户厕改造相关要求

一、户厕改造的选址。卫生厕所的厕屋要入户进院，有条件的地区和寒冷地区应提倡入室。化粪池所选位置应确保安全，禁止靠近水体；化粪池的尾水纳入农村生活污水处理系统或排入田地，禁止直接排入水体。

二、类型选择。根据我市的气候、地形地貌、农业生产方式、生活习惯、经济条件和民俗，使用三格化粪池式厕所，不能以双格式厕所代替三格化粪池式厕所，有条件的地区可建设四格式生态厕所。

三、建造材料的选择。建造厕所的材料，必须严格把关，选择的产品与建造材料，必须是正规生产厂家的合格产品，耐用、易于卫生清洁。便器首选白色陶瓷制品。较大批量的建造材料，应保留相关厂家资质、产品合格证明等复印件。

四、技术要求。根据《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）建造农村户厕的三格化粪池。

1.为保证粪便无害化效果达到卫生要求，三格化粪池的有效容积不得小于1.5立方米，第一格到第三格容量的比例为2:1:3，第一格容量按照平均每人每天18升，储存20天以上来测算；除了粪、尿，其他餐厨、洗涤等生活污水不得排入化粪池。

2.三格化粪池的第一池应在恰当的部位安装排气管，有利于改善厕室内的卫生状况并保障厕所的安全应用；厕坑应使用便器，避免粪便裸露。

五、旧户厕的处理。户厕改造后，及时将旧厕封填、拆除，防止农户继续使用，并根据实际情况进行环境卫生整治。新建卫生厕所要加强卫生管理，达到干净、清洁的要求。

附件5

旅游厕所主要技术规范

一、数量与分布

1.应明确每个厕所服务区域。相邻的厕所服务区域可重叠，应没有明显的服务盲区。

2.以老人、孩子为服务对象的旅游目的地，厕所服务区域最大距离宜不超过500米，从厕所服务区域最不利点沿路线到达该区域厕所的时间宜不超过5分钟。

二、整体设计

1.外观与周边环境相协调，不能影响周围环境及建筑。

2.宜设置无障碍厕位、无障碍洗手盆、无障碍小便位，坡道、扶手、轮椅回转直径等功能应符合GB 50763的规定。

三、厕位（间）

1.大便位净使用尺寸应不低于长1.2米，宽0.9米。

2.小便位间距应不小于0.7米。

3.厕位（间）宜设搁物板（台）。

4.坐便位宜配置坐垫纸盒。

四、配套设施

1.应设洗手盆和水龙头等洁手设备，宜配洗手液容器和干手设备。洁手设备若放在厕位间内，则每个厕位都应配置。

2.应设面镜。

3.根据地区气候宜提供降温和取暖设施。

4.洗手区域应配置废弃物收集容器。

5.应设置灭火设备。

6.应配备必要的保洁工具。

五、设备设施

1.宜选择节水型便器。

2.洗手盆宜配节水龙头。

3.照明及其他用电设备宜选择智能节电开关。

六、运行要求

1.各项管理制度中应体现对环境保护的重视。

2.除垢剂、洗涤剂等会流入排污管的耗材应符合GB/T 26396中C类产品的要求。用于金属洁具的除垢剂、洗涤剂不应对相应的金属有腐蚀作用。

3.粪便污物需要运送（包括：人力、畜力、机械化运输）的应保证运送的过程不遗撒、不非法倾倒、不散发明显臭味，散发的气体应符合GB3095的规定。

七、管理制度

1.应包括厕所的保洁人员要求规范和突发事件应急预案。

2.应包括厕所的设备维修管理规定。

3.应包括厕所的保洁运行记录。

八、保洁人员

1.应经培训合格后上岗。

2.当如厕人数短时间内聚集时，保洁人员应具备维持秩序的能力。

具体内容见《旅游厕所质量等级的划分与评定（GB/T18973-2016）。

附件6

厕所新技术与设备应用建设

一、多级生化组合电催化氧化厕所技术：以电化学技术为核心，结合生化技术作为前端处理，处理水可达冲厕水标准，实现循环水冲，在太阳能丰富地区，可采用太阳能供电。

二、膜生物反应器（MBR）厕所技术：以MBR为核心部件，厕所系统在启动初期一次注水后，经过处理消毒，可满足冲厕要求，无须再补充供水。

三、微水冲卫生厕所

1.以复合生活反应技术为核心的微水冲厕所技术：向处理设施投放高效复合微生物菌剂，实现对排泄物的高效处理，所用菌种不含化学成份，对人、畜、植物、环境等安全无害。

2.真空气冲厕所技术：通过低压电机驱动系统产生的负压，以吸气形式吸走污物，几乎不使用冲厕水，收集厕所污水具有体积小、浓度高特点。

四、无水冲卫生厕所

1.机械源分离技术：通过特制无底便盆，使污物直接落于传输装置。

2.源分离型微生物技术：利用微生物分解作用，使排泄物实现生物处理和营养回收。

3.免水冲厕技术：收集尿液，处理为冲洗液，进行冲洗、除臭、粉碎。三种技术可以实现完全无水自洁、无动力驱动和资源回收等，无须修建下水道管网，无污染、零排放。

五、可生物降解的泡沫水洗厕所：利用生物降解的发泡液混合液产生的泡沫代替冲水，产生高浓度的污水，经过生化处理达到排放标准。

新技术及设备可广泛适用于缺水、缺电、无地下管网地区，生态脆弱、山岳、湖泊及旅游景区景点，步行街、交通沿线、展馆、大型活动等人流密集区及救灾等应急场所，对于低温、干旱、高海拔地区也适用。

注：摘自国家旅游局《“厕所革命”技术与设备指南》。

- 附件7

- 厦门市环卫公厕管理考评标准

| - 考评 - 内容 | - 评分标准 | - 满分 |
| --- | --- | --- |
| - 文明 - 服务 | 1.专人管理,着装统一,佩戴证件。无专人管理扣2分；着装不统一扣1分；未佩证上岗扣1分。 | 15 |
|  | 2.遵守对外服务时间,不脱岗、漏岗。发现迟开早关扣1分,脱岗扣2分。 |  |
|  | 3.雨天或清洁过后按规定摆放“小心地滑”的提示牌。未按要求设置提示的,每一次扣1分。 |  |
|  | 4.礼貌待人、文明用语。不文明服务的扣2分。 |  |
| - 厕所 - 保洁 - 质量 | 1.洗手池、蓄水池、拖布池：干净,无水垢,无青苔。未达标准的,每处扣1分。 | 40 |
|  | 2.消杀到位,厕内目视范围内蚊蝇不超过3只,无蛛网等。未达标准的,每处扣1分。 |  |
|  | 3.厕所周边责任范围内无乱堆放、乱张贴、乱悬挂,有绿化并保持整洁干净。未达标准的,每处扣1分。 |  |
|  | 4.管理间物品、工具摆放整齐,干净有序。未达标准的,每处扣1分。 |  |
|  | 5.厕所周边环境整洁,无污染、无污水溢出、无堵塞,进出粪口干净。未达标准的,每处扣1分。 |  |
|  | 6.地面净、蹲位净、挡墙净、便池净、尿池净、池斗净,无乱刻画。未达标准的,每处扣1分。 |  |
|  | 7.蹲位、尿槽、倒粪点：无尿碱、无粪迹、无堵塞,无臭（异）味。未达标准的,每处扣1分。 |  |

| - 考评 - 内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| - 硬件 - 设施 | 1.建筑样式,新颖美观,与周边环境相融合。外观破旧，与环境不相融合的扣1分。 | 30 |
|  | 2.无障碍通道、专用残疾人间及其设施完整。没有设无障碍通道、专用残疾人间的扣3分；无障碍设施不全的扣1分。 |  |
|  | 3.有条件的要设儿童小便器、育婴间等人性化设施。相关设施每缺1项扣1分。 |  |
|  | 4.配备设施齐全（照明灯具、挂钩、面镜、烘手机、废纸篓等）。有缺项的,每一项扣1分。 |  |
|  | 5.女厕配备卫生纸篓,男厕有公用纸篓或废弃纸箱。没有卫生纸篓的扣1分。 |  |
|  | 6.消防安全设施齐全。未安装的扣2分。 |  |
|  | 7.安装消毒除臭设施,消毒药品封闭保管。未安装的扣2分 |  |
| - 制度 - 管理 | 1.所有环卫公厕一律实行免费。乱收费的扣4分。 | 15 |
|  | 2.有统一的卫生管理制度、监督牌并上墙。未上墙的扣2分。 |  |
|  | 3.建立公厕日志：开放、关闭时间、清理、打扫、消杀工作记录。没有记录的扣2分；记录不清的扣1分。 |  |
|  | 4.公厕由专人管理，固定式的需设一男一女管理。未按要求配备的扣1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |

附件8

| 厦门市环卫公厕明细表（建档格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道名称 | 公厕名称 | 公厕类别 | 厕 址 | 建厕年月 | 新建 改建 翻建 | 占地面积（㎡) | 建筑面积（平方米） |  |  |  |  | 独立或综合公厕 | 化粪池 |  |  | 蹲位 |  |  | 设倒粪间否 | 给水形式 |  |  | 建厕造价（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总数 | 其中 |  |  |  |  | 容积（平方米） | 功能（化粪等） | 粪便排放何处 | 合计 | 其中 |  |  | 水池 | 自按水箱冲水 | 手控冲水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 底屋 |  | 二屋 |  |  |  |  |  |  | 男 | 女 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厕所间 | 管理间 | 厕所间 | 管理间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

厦门市环卫公厕管理细则

一、公厕内外卫生

㈠做到六无四净三通二化：

1.六无：无痰涕纸屑等；无溢塞；无积尘、蜘蛛网；无污渍、积水；无蝇蛆；无恶臭；

2.四净：地面、蹲位、挡（板）墙净；便池、尿槽（池）、池斗净；门窗墙壁净；周围环境净；

3.三通：自来水通；照明电路通；排污管道通；

4.二化：公厕内外有绿化，内有香化；

㈡管理间卫生

1.管理间整洁卫生，桌椅和其他设施摆放有序，不得放置其他无关物品。四周墙壁、地面应干净整洁，不得在四周墙壁乱张贴、乱悬挂、乱涂写；

2.桌子抽屉用于放置台帐等相关物品，不得放置私人及其他无关用品。桌子上下方应保持干净、整洁。

㈢周围环境卫生

1.公厕大门及公厕外3米应保持整洁干净，不得有积水、塑料袋、纸屑、烟头、落叶或其他垃圾；不得堆放其他杂物；

2.公厕院内或周边的绿化带应保持整洁有序，绿化带上方不得放置包括清扫工具在内的任何东西，并及时清除表面和隐藏在底部的垃圾；

3.公厕门口及周边不得停放交通工具；不得晾晒衣物或其他物品。

二、严格遵守相关规章制度

1.严格遵守公厕开放时间。

2.上班时间不得干私活，不得从事其他与工作无关的事情。

3.公厕管理人员在公厕开放的时间内不得擅自离开岗位，确有需要离开岗位的，一个小时内需安排其他人员看管并保持公厕的清洁卫生，超过一个小时需向片区管理员请假。

4.严格按照规定，开放特殊人群专用间，并使专用间的门处于常开状态，禁止在专用间内放置其他无关物品或把该专用间挪作他用。

5.公厕管理人员不得在门口摆放任何与工作无关的物品，上班时间不得从事任何与工作无关的活动。

6.上班时间，严格按规定整洁着装并配挂工作证。禁止穿拖鞋上岗；禁止当班期间随意敞开衣服、卷袖子或挽裤腿。

7.厉行节约，在不影响卫生清洁的情况下，控制水电成本。

三、消杀情况

1.按规定每8小时进行至少一次消杀工作，如厕人流高峰期过后要及时消杀，确保公厕无异味、臭味。

2.遇检查等重大活动或天气潮湿季节，应加大消杀力度，做好临时消杀准备，并利用檀香等物品加强除臭工作。

3.公厕管理人员在喷洒药水进行消毒除臭时，应佩戴口罩手套等防护用品，对外应做好相关提示工作，避免冲突和矛盾。

4.严格做好消毒、保洁台帐记录。

5.消杀过后，药品要及时归位，放置在专用药箱（或柜子）里。

四、文明服务情况

1.公厕管理人员在回答市民的询问或提供其他帮助时应做到面带微笑、主动热情。

2.公厕管理人员应有便民服务措施，特殊情况下，可提供免费便民用品。发现有年老、残疾或其它行动不便的市民如厕应主动帮助。

3.发现如厕人员有不文明行为，应及时制止，但应做到方式得体。

4.公厕管理人员应文明服务，主动使用文明用语，如“请、慢走、再见”等，有文明服务告示牌（如：小心地滑等）。严禁公厕管理人员态度粗暴、恶语相向或无端生是非等。

5.如发现市民遗忘或丢失物件，公厕管理人员不能占为己有，应暂为保管，直至失主前来认领、或上交到单位统一处理。

五、硬件设施管理

1.公厕管理人员应有高度责任心，做好硬件设施的管理工作，如发现设施设备有损坏，应及时报修。

2.公厕管理人员在发现有人损坏、破坏公厕设施时应立即制止，并控制当事人，同时上报管理员或酌情报警。

3.认真看护公厕音箱、功放、盆景、龙头、阀门等贵重物品，确保无丢失、遭窃或被人为损坏，做好防火、防盗、防意外工作。公厕管理人员应爱护厕内各项硬件设施，并有维护措施，严禁随意改变用途，或在设施上随意添加或拆卸零配件等。

4.公厕管理人员在夜间下班时，应认真检查，例如是否有漏水、电源是否关闭等，在确认厕内无人并锁好门窗后方能离开。

六、注重安全，做好防范工作

1.公厕管理人员在雨天或清洁完成后应按规定摆好“小心地滑”提示牌，做好温馨提示工作。

2.严禁在公厕内乱拉、乱接电线。严禁使用电炉、电热棒等存在安全隐患的设备。

3.消毒药品应按规定位置摆放，并妥善保管。

七、工具的摆放

1.工具应集中摆放，不得随意乱扔、乱放、乱挂。

2.扫把、拖把、畚斗等工具应放在公厕管理间，不得放在公厕门口、显眼通道或绿化带上。

3.抹布等清洁工具在使用完毕后应折叠整齐放在适当位置，不得放置在管理桌、窗台等显眼位置。

八、严格落实免费规定

1.公厕管理人员不得以任何借口和形式向如厕市民收取费用、售卖纸巾。如有人主动付费，应当场拒绝并解释理由。

2.如发现公厕管理人员向市民收费，一经查实，严格按照公厕相关奖惩规定严肃处理。

三、应急机制

1.当公厕突然遇到停水停电时，公厕管理员应立即挂出“暂停使用”的提示标志，禁止任何非工作人员进入公厕告知周边公厕位置，打电话通知片区管理员，由片区管理员联系水务或国网厦门供电公司，查明停水停电原因，确认修复时间，并对事件进行跟踪。

2.当公厕设施设备出现故障时，公厕管理员应第一时间通知片区管理员及设施设备管理员，排查故障原因。坑位及排水阀等位于坑位内设施设备出现故障时，应立即在该坑位门外贴出“暂停使用”的提示标志，并联系零星维修队进行修复；需维修设施设备位于坑位外时，设施设备管理员应通知零星维修队进行修复。在维修期间，公厕管理员应做好“提示”工作，并在现场进行监督管理，保持现场环境卫生干净整洁。在故障排除后，公厕管理员应做好后续保洁工作，并撤下“暂停使用”标示。